Úhonice – varhany kostela Zvěstování Panny Marie.

Dne 28. 1. 2026 jsme s varhanicí pí. Pavlou Fabiánovou provedli kontrolu varhan.

SOS Informace hovořila o podivném vrzacím zvuku při spouštění ventilátoru varhan a při přepínání rejstříků, druhé SOS - visení tónů v různých rejstřících, že už není na co hrát.

Vrzání při spuštění ventilátoru bylo odstraněno utažením šroubů a visení tónů promazáním.

Varhany při té příležitosti prohlédnuty, zjištěno propouštění vzduchu ve všech rozích měchu, opětovný nárůst červotočivého prášku po nástroji (i v místech, kde byla provedena poslední oprava na vzdušnici Flétny 4´ v r. 2021), prozkoušení varhan.

Již se opakuji poněkolikáté, ale zůstává to akutní – činnost červotoče neustává, plynování kostela ho nemohlo v zašpiněném nástroji zastavit. Jsou víceméně napadeny veškeré dřevěné části nástroje, včetně konstrukčních prvků. Jen jejich materiálová kvalita a předimenzovanost zabraňuje, že se varhany ještě nehroutí a kupodivu stále hrají. Jenže už ne kompletně – dřevěné píšťaly v nejhlubší poloze jsou na hranici hratelnosti (velké C u Bourdonu 8´již nehraje), pedálový Octavbass 8´ a jeho dlouhé nohy jsou na hranici rozpadu dřeva na perník, několik tónů se již normálně neozývá (přefukovací tendence).

Zasekávání kuželek jednotlivých tónů je u těchto varhan jevem dlouhodobějším - důvodů může být několik:

- a) Zašpiněné vzdušnice prachem i práškem od červotoče;

- b) Lehká konstrukce ventilů, které zvláště v zimních podmínkách mají problém zpětného dopadu na otvor tónového přívodu vzduchu do píšťaly;

- c) Zašpinění průchodek vzdušnice u ventilů prachem nebo i červotoč. práškem;

Svědčí o tom zásahy na tónových hracích lištách, které se v minulosti propojovaly s neposlušnými tóny (kuželkami) koženým páskem. Jenže toto propojení je již na většině kuželek zpřetrhané a nefunguje.

Návrh:

1) Varhany je důležité vyčistit od prachu a červotočivého poprašku = rozebrání, vyndání píšťal.

2) Varhany je potřeba sanovat proti dřevokaznému hmyzu – za rozebraného a vyčištěného stavu všechny dřevěné součásti nástroje.

3) Oprava rohů měchu, které rok od roku více propouštějí stlačený vzduch potřebný k ozvu píšťal.

4) Uvažovat o přemístění vzduchového pohonu nástroje z půdy k varhanám. Současný varhanní ventilátor je na půdě umístěn kvůli jeho hlučnosti. Pochází cca z 50.-60. let 20. stol. Problémem je, že v letních měsících, kdy je na půdě oproti kostelu mnohem vyšší teplota, vhání teplý vzduch do varhan a způsobuje jejich šokové rozesychání a rozlaďování. Jeho přemístění k varhanám ale nepřichází v úvahu. V současné době jsou na trhu speciální tichoběžné varhanní ventilátory, s jejichž umístěním přímo u varhan je počítáno.

Finanční rozvaha:

Body 1)+2) demontáž píšťal z nástroje, jejich vyčištění, vyčištění komplet vnitřku varhan, sanace proti dřevokaznému hmyzu přípravkem Lignofix varhany III (stupeň nebezpečí 3) : cca 50tis.Kč

Bod 3) oprava rohu měchů: cca 10tis. Kč.

Bod 4) pořízení nového varhanního ventilátoru – v současných cenách částka kolem 45tis.Kč + nutno počítat i s novým napojením k varhanám – dalších cca 10tis.Kč.

Kontrolu varhan provedl a zprávu sestavil 31. 1. 2026 V. Vála, varhanář Praha-Stodůlky